烟台国际博览中心展位施工安全责任书

一、严格遵守《烟台国际博览中心展览施工管理规定》、《烟台国际博览中心场馆管理规定》、《烟台国际博览中心安全消防管理规定》以及其它相关规章制度，服从烟台国际博览中心管理部门的施工管理和监督检查，保证展位和人身安全。

二、施工前应按照烟台国际博览中心有关规定办理施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

三、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

四、展位结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用未经防火处理的弹力布和针棉织品做装饰材料，木质结构涂刷防火涂料，每个特装展位至少配备2个年检合格的灭火器。

五、展位结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展位自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部钢架作为吊装展位结构的工具，严禁施工人员攀爬馆内顶部钢架。如特殊原因需要吊挂，则经展馆现场管理部门审核后，必须使用直径与吊挂物品重量相符的钢丝绳进行作业。

六、馆内搭建二层展位以及搭建室外展位时须提供展位细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展位的安全性，确保搭建展位各连接点及展位整体结构的牢固性。

七、公共通道处不得搭建展位及堆放货物，严禁阻挡公共通道，保证防火卷帘门升降畅通。

八、特装展位不得超过限定高度：

一层展厅：限高6米；二层展厅：限高5米 ；室外展位：限高4.5米。

九、室外搭建的展位要做好防风措施，确保展位结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

十、使用玻璃装饰展位，应采用钢化玻璃，确保安装牢固、可靠，并增加明确标识，以防破碎伤人。

十一、展位搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十二、馆内严禁吸烟。展位施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

十三、展位严禁采用全封闭式顶棚，展位顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展位顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展位的消防安全性。

十四、施工人员应佩戴安全帽及证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生。专业技术人员须持上岗证施工，超过2米的高空作业施工人员必须佩戴安全带进行施工。

十五、严禁使用霓虹灯、碘钨灯作为展位装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒。

十六、烟台国际博览中心提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。

十七、施工单位不得擅自开启使用展馆的配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十八、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

十九、撤展时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆，严禁堆放在展位内。

二十、展馆管理部门保留对特殊情况实行特别限制的权力。展馆管理人员有权进入展位对以上规定的遵守情况进行检查。

二十一、施工单位在进馆施工、撤展以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位承担全部责任和损失。展会期间所有安全事故的责任认定以本责任书的内容为准。

本人已仔细阅读此展位施工安全责任书，并保证严格遵守上述规定。

展位号：                        展位名称：

联系电话：                     施工单位名称：

授权签字：                     填写日期：　   年　　月　　 日